| 序号 | 名称 |  | 规格型号 |  |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验台 |  | 2000*750*800 |  |  | 1 |  |
| 2 | 实验台 |  | 1763*750*800 |  |  | 1 |  |
| 3 | 实验台 |  | 4349*750*800 |  |  | 1 |  |
| 4 | 转角台 |  | 1000*1000*800 |  |  | 2 |  |
| 5 | 感应水龙头 |  |  |  |  | 1 |  |
| 6 | 水槽 |  |  |  |  | 1 |  |
| 7 | 滴水架 |  |  |  |  | 1 |  |
| 8 | 吊柜 |  | 6349*300*600 |  |  | 1 |  |
| 9 | 实验凳 |  |  |  |  | 3 |  |
| 序号 |  | 类别 |  | 部位 | 技术要求 |  |  |  |
|  |  |  |  | 柜体 | 材质采用厚1.0mm镀锌钢板或冷轧钢板一体折弯。冷轧钢板表面经酸洗磷化、抛光（镀锌钢板表面经喷砂处理）后，采用“阿克苏诺贝尔”、“艾仕得”、“老虎”环氧树脂静电粉末喷涂喷体表面厚度达到85μm以上，有防锈、防腐蚀、耐有机溶剂等功能，最后经高温烘烤制作而成。柜体上安装实验台台面，材料同桌子主台面。 单门单抽或双门双抽型式，柜门采用双层结构，内设加强筋。每个抽屉内均须配置多个ABS材质的小隔断，可分类放置物品。抽屉及柜门采用一字拉手. 柜门内侧配置门扣组及橡胶缓冲垫。采用1.2mm厚优质冷轧钢板压制成型的静音三节滚珠滑轨，表面经喷塑处理。方便手持物品的工作人员操作，利于在实验室特殊的工作环境使用。（投标时需提供2000*750*800实验台一个，感应水龙头一个否则视为无效） 导轨采用KAV/DTC/海福乐品牌；优质铰链，不生锈， |  |  |  |
|  |  |  |  | 台面 | 实验台台面采用盛富莱实芯理化板12.7mm、边缘加厚； 项目验收时中标人需出具台面供应商的采购证明文件或由台面供应商派技术人员到项目现场做检测。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 吊柜 | 材质采用厚1.0mm以上镀锌钢板或冷轧钢板一体折弯。冷轧钢板表面经酸洗磷化、抛光（镀锌钢板表面经喷砂处理）后，采用“阿克苏诺贝尔”、“艾仕得”、“老虎”环氧树脂静电粉末喷涂喷体表面厚度达到85μm以上，有防锈、防腐蚀、耐有机溶剂等功能，最后经高温烘烤制作而成。柜门采用双层夹心结构，内设加强筋，中间填充蜂窝纸隔音材料。 柜门内侧配置门扣组及橡胶缓冲垫。优质铰链，不生锈。柜门采用一字拉手。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 水槽 | 高密度PP材质，6mm厚，不易老化，品牌：SAN、TOF、博朗 |  |  |  |
|  |  |  |  | 水龙头 | 品牌：TOF、（感应） |  |  |  |
|  |  |  |  | 铰链 | 采用304不锈钢合页 |  |  |  |
|  |  |  |  | 拉手 | 一字型一体折弯拉手 |  |  |  |
|  |  |  |  | 导轨 | 采用托底阻尼轨道，高承重性能；方便手持物品的工作人员操作，利于在实验室特殊的工作环境使用。 KAV/DTC/海福乐品牌 |  |  |  |
|  |  |  |  | 地脚 | 采用高强度钢，纯尼龙或改性硬聚氯乙烯外加防腐伸缩套，高度可调，螺杆直径≥12mm，具防滑减震耐蚀的特点。 |  |  |  |